СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

[image: image10.jpg]



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
ОПИСАНИЕ 

· Полотно двери изготовлено из  2-х листов преламинированной  легированной ,оцинкованной , антикоррозионной стали толщиной 1.25 мм. каждый. 

· Полотно усилено 6-ю вертикальными ребрами жесткости  изготовленные из стали толщиной 1,5 мм и имеющие дополнительную координатную подштамповку, что в десятки раз увеличивает прочность сварки более чем в 200 точках.

· Полотно дополнительно (помимо ребер жесткости)  усилены армирующими штырями .

· Полотно двери комплектуется тремя скрытыми  регулированными петлями .

· Рама гнуто-сварная , усиленная,  изготовлена из холоднокатаной стали, окрашенная порошковой краской.

· Рама имеет  систему плавной регулировки прижима запирающих ригелей и фалевой защелки. Способ монтажа в дверном проеме,- анкерный (восемь анкерных болтов в комплекте).

· Глубина рамы 100мм 

· Наполнение полотна:  негорючая , вспенивающаяся двухкомпонентная полиуретановая пена,  имеющая повышенные  звуко и теплоизолирующие свойства . Заполняется на производстве под давлением.

· Объемный  резиновый  уплотнитель расположенный по периметру полотна двери повышающий тепло и звукозащитные свойства двери делающее закрытие двери бесшумным.

· Дверь оборудована односистемным цилиндровым замком ,  с цилиндром  фирмы  MUL-T-LOCK  (Израиль).

· Запатентованная конструкция  тела цилиндра и система телескопических  цилиндров обеспечивает защиту от высверливания , воздействия кислотами, делает невозможность  открывания замков «отмычкой», «свертком», подбора ключа, электронными средствами.

· [image: image1.jpg]kLu SUPEr/OCHF



Цилиндр  MUL-T-LOCK  Interactive   - секретность цилиндра  3 800 000 комбинация, 5 телескопических пинов, плавающий пин для  дополнительной  защиты от отмычки и дублирования  ключей по слепку. Комплектуется  5-ю ключами, пластиковой картой для ограничения дублирования  ключей

· Запирающие ригели замков имеют вылет  25 мм,  диаметром 14 мм (замок серии «125»)

· [image: image2.jpg]DOORS UNION

Wwww.doors-union.ru

I NABEPHOM COI03



Верхний, нижний и боковой ригели замков имеют систему бесступенчатой регулировки положения.

· В системе защиты тела замка и цилиндра реализован так называемый « Принцип самоблокирующегося механизма» Мощное тело протектора цилиндра имеет два крупных выступа, которые при сборке системы проходит сквозь тело замка. В результате, при попытке взлома, воздействие на протектор цилиндра приводит к блокированию системы основного замка. Заклинивание системы предотвращает проникновение в помещение (как в серьёзных сейфах)

· В замковой части полотна имеется  дополнительная  коробчатая защита  тела замка, изготовленная из стали толщиной 1.5 мм.  Препятствующая  высверливанию  корпуса замка.

· Защитная фурнитура замка и цилиндра значительно усилена относительно конкурентов и имеет несколько слоев. 

· Тело фурнитуры и протекторов (бронезащиты) цилиндров изготовлены из нержавеющей стали.

· Виды возможной комплектации  фурнитурой . 

Ручки на планке.                                        Ручки –розетки.

[image: image3.png]


[image: image4.jpg]



· Цвета исполнения фурнитуры (бронза, полированная латунь, полированный хром)

· Возможность установки глазка ( входит в дополнительную опцию)

· Толщина металлического корпуса полотен - 52мм.

· Полотна имеют заводскую подготовку для установки дополнительных замков, задвижек и редукторов. Все дополнительные замки интегрированы в конструкцию двери.
[image: image5.jpg]i s

sapBicka Rim Lock 3amoK “Extra Lock”




СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА
	model   FAVORIT   FLASH
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Размеры: 950 X 2060мм (по коробке)
Замок: Superlock mod. 125
Кол-во каналов запирания: 6
Цилиндр: MUL-T-LOCK Interactive ключ-ключ

Бронезащита цилиндрового механизма : Есть

Коробчатая защита замка: Есть.
Кол-во петель: 3 (скрытые петли)
Толщина металла: полотна  2 X 1.25 мм

[image: image6.jpg]Luxury covered plate

Antique Gold Nikel



коробки 1.5 мм.
Рёбер жёсткости: 6 шт
Конструкция полотна и коробки: гнуто-сварная

Наличники : металлические окрашенные порошковой краской

Профили крепления панелей: 4 шт.
Декоративная панель  МДФ  +пленка PVC
фурнитура :"Luxury Plate"  (Nikel )


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный замок: "Extra Lock"

Ночная задвижка: "Rim Lock"

Цилиндр: MUL-T-LOCK Interactive ключ-вертушка
Декоративные панели

Глазок.


	[image: image7.jpg]


model   FAVORIT   CHIC
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ ПОСТАВКИ

Размеры: 950х 2060 (по коробке)
Замок основной: Superlock mod. 125
Кол-во каналов запирания: 6
Цилиндр: MUL-T-LOCK Interactive ключ-ключ

Бронезащита цилиндрового механизма : Есть

Коробчатая защита замка: Есть.
Дополнительный замок: Superlock mod."Extra Lock"

Цилиндр: MUL-T-LOCK Interactive ключ-вертушка
Бронезащита цилиндрового механизма : Есть
Кол-во петель: 3 (скрытые петли)
Толщина металла: полотна  2 X 1.25 мм

                                 коробки 1.5 мм.
Рёбер жёсткости: 6 шт
Конструкция полотна и коробки: гнуто-сварная

Наличники : металлические окрашенные порошковой краской.

Профили крепления панелей: 4 шт.
Декоративная панель  МДФ  + пленка PVC
фурнитура :"Luxury Plate"  (Nikel )


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ночная задвижка: "Rim Lock"

Цилиндр: MUL-T-LOCK Interactive ключ-вертушка
Декоративные панели

Глазок.




ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Двери серии " FAVORIT  FLASH "  и " FAVORIT  CHIC " - это сочетание максимальной надежности с престижным и стильным дизайном. Двери данной серии различаются широким разнообразием цветов и отделкой;

· Полотно двери изготовлено из  2-х листов преламинированной  легированной ,оцинкованной , антикоррозионной стали толщиной 1.25 мм. каждый. 

· Полотно усилено 6-ю вертикальными ребрами жесткости  изготовленные из стали толщиной 1,5 мм и имеющие дополнительную координатную подштамповку, что в десятки раз увеличивает прочность сварки более чем в 200 точках.

· Полотно дополнительно (помимо ребер жесткости)  усилены армирующими штырями .

· Полотно двери комплектуется тремя скрытыми  регулированными петлями .

· Рама гнуто-сварная , усиленная,  изготовлена из холоднокатаной стали, окрашенная порошковой краской.

· Рама имеет  систему плавной регулировки прижима запирающих ригелей и фалевой защелки. Способ монтажа в дверном проеме,- анкерный (восемь анкерных болтов в комплекте).

· Глубина рамы 100мм 

· Наполнение полотна:  негорючая , вспенивающаяся двухкомпонентная полиуретановая пена,  имеющая повышенные  звуко и теплоизолирующие свойства . Заполняется на производстве под давлением.

· Объемный  резиновый  уплотнитель расположенный по периметру полотна двери повышающий тепло и звукозащитные свойства двери делающее закрытие двери бесшумным.

· Дверь оборудована односистемным цилиндровым замком ,  с цилиндром  фирмы  MUL-T-LOCK  (Израиль).

· Запатентованная конструкция  тела цилиндра и система телескопических  цилиндров обеспечивает защиту от высверливания , воздействия кислотами, делает невозможность  открывания замков «отмычкой», «свертком», подбора ключа, электронными средствами.

· [image: image8.jpg]


Цилиндр  MUL-T-LOCK  Interactive   - секретность цилиндра  3 800 000 комбинация, 5 телескопических пинов, плавающий пин для  дополнительной  защиты от отмычки и дублирования  ключей по слепку. Комплектуется  5-ю ключами, пластиковой картой для ограничения дублирования  ключей

· Запирающие ригели замков имеют вылет  25 мм,  диаметром 14 мм (замок серии «125»)

· Верхний, нижний и боковой ригели замков имеют систему бесступенчатой регулировки положения.

· [image: image9.jpg]


В системе защиты тела замка и цилиндра реализован так называемый « Принцип самоблокирующегося механизма» Мощное тело протектора цилиндра имеет два крупных выступа, которые при сборке системы проходит сквозь тело замка. В результате, при попытке взлома, воздействие на протектор цилиндра приводит к блокированию системы основного замка. Заклинивание системы предотвращает проникновение в помещение (как в серьёзных сейфах)

· В замковой части полотна имеется  дополнительная  коробчатая защита  тела замка, изготовленная из стали толщиной 1.5 мм.  Препятствующая  высверливанию  корпуса замка.

· Защитная фурнитура замка и цилиндра значительно усилена относительно конкурентов и имеет несколько слоев. 

· Тело фурнитуры и протекторов (бронезащиты) цилиндров изготовлены из нержавеющей стали.

· Виды возможной комплектации  фурнитурой . 
Ручки на планке.                                        Ручки –розетки.


· Цвета исполнения фурнитуры (бронза, полированная латунь, полированный хром)

· Возможность установки глазка ( входит в дополнительную опцию)

· Толщина металлического корпуса полотен - 52мм.

· Полотна имеют заводскую подготовку для установки дополнительных замков, задвижек и редукторов. Все дополнительные замки интегрированы в конструкцию двери.

· Декоративная панель с внутренней стороны  фрезерованный МДФ, имеется возможность замены  панелей.

· Толщина панелей  12 мм.   

Схемы работы

( СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА)

              Для определения цены отгрузки товара в расчет берется объем закупок   в течении календарного месяца.  Заказы поступившие  в течении календарного месяца  суммируются  ,  перерасчет осуществляется  по итогам календарного месяца или  при достижении  указанных объемов,  новая цена имеет обратную силу   и так же   действует на следующий месяц,  в случае не  подтверждения объемов  за отчетный период  с нового месяца цена устанавливается  согласно  показанным объемам. Оплата индивидуально по каждому  заказу .

Cхема работы № 1 При условии приобретения образцов.

	наименование
	описание
	розничная цена
	оптовая 1                  от 21 шт.

-30%*
	оптовая 2                  от 6 до 20 шт.

-25%*
	оптовая 3                  от 3 до 5 шт.

-20%*
	Образцы

-50%*

	
	стальная дверь в комплекте
	32900
	23030
	24675
	26320
	16450

	SL Favorit Flush
	
	
	
	
	
	

	SL Favorit Chic
	стальная дверь в комплекте
	35900
	25130
	26925
	28720
	17950

	Дополнительные опции

	Extra Lock   Kit
	Дополнительный замок, с цилиндром , бронезащитой  и ограничителем открывания
	5000
	3500
	3750
	4000
	2500

	Rim Lock  Kit
	Дополнительный замок-ночная задвижка, с цилиндром  и  ограничителем открывания
	4500
	3150
	3375
	3600
	2250

	MTL 91  interactiv cyl -knob
	Цилиндр  Mul-t-lock interaktiv, ключ-вертушка, секретность 3800000.
	4000
	2800
	3000
	3200
	2000

	MTL  91  cyl
	Цилиндр  Mul-t-lock interaktiv, ключ-ключ, секретность 3800000.
	4000
	2800
	3000
	3200
	2000

	Панель
	Смена  панели  с базовой  модели
	1000
	700
	750
	800
	500

	Панель
	
	3700
	2590
	2775
	2960
	-

	MTL  91  cyl
	Сервисный цилиндр ( на 6 мес), залоговая стоимость
	3000
	Скидка не распространяется


* скидка предоставляется  от розничной цены.

Условия предоставления образцов 

Предоставление образцов на возмездной основе  по специальной цене. 

Cхема работы № 2  Без приобретения образцов.

	наименование
	
	розничная цена
	оптовая 1

от 21 шт.

-15%*
	оптовая 2

от 6 до 20 шт.

-12,5%*
	оптовая 3                  до 5 шт.

-10%*

	
	стальная дверь в комплекте
	32900
	27965
	28788
	29610

	SL Favorit Flush
	
	
	
	
	

	SL Favorit Chic
	стальная дверь в комплекте
	35900
	30515
	31413
	32310

	Дополнительные опции

	Extra Lock   Kit
	Дополнительный замок, с цилиндром , бронезащитой  и ограничителем открывания
	5000
	4250
	4375
	4500

	Rim Lock  Kit
	Дополнительный замок-ночная задвижка, с цилиндром  и  ограничителем открывания
	4500
	3825
	3935
	4050

	MTL 91  interactiv cyl -knob
	Цилиндр  Mul-t-lock interaktiv, ключ-вертушка, секретность 3800000.
	4000
	3400
	3500
	3600

	MTL  91  cyl
	Цилиндр  Mul-t-lock interaktiv, ключ-ключ, секретность 3800000.
	4000
	3400
	3500
	3600

	Панель
	Смена  панели  с базовой  модели
	1000
	850
	875
	900

	Панель
	МДФ - панель +  PVC-пленка
	3700
	3145
	3235
	3330

	MTL  91  cyl
	Сервисный цилиндр ( на 6 мес), залоговая стоимость
	3000
	Скидка не предоставляется



Уважаемые господа,
           Приглашаем Вас посетить наш выставочный зал расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фокина , д. 1, Торговый центр «Сампсониевский», 2-ой этаж, модуль 264, в котором Вы можете ознакомиться с образцами фабрик  “SUPERLOCK” (Израиль),   “Padilla” (Испания). 

            Просим Вас о визите уведомить нас заранее.
С уважением ,

                                                                              Руководитель отдела продаж
                                                                                       Ассоциации поставщиков

                                                                                       “Дверной Союз” Северо-Запад

                                                                                        Лазаренко Сергей Витальевич
                                                                                                   (812) 715-86-69

                                                                                             Моб. 8-901-315-86-69

                                                                                               s.lazarenko@kdveri.ru
